# Kapazitive Sensoren

| Bei einer Vielzahl von Geräten sind mechanische Tasten problematisch. Gründe können die fehlende Dichtigkeit gegenüber Staub, Wasser bzw. hoher Luftfeuchtigkeit sein. Ebenso ist ein geforderter Explosionschutz nur mit hohem Aufwand realisierbar. Bei einigen Anwendungen sind Bohrungen und Durchbrüche nicht möglich (z. B. Bedienung durch Schaufensterscheiben hindurch). Auch lassen sich herkömmliche Tastaturen nur mit hohem Aufwand vandalensicher realisieren. Kapazitive Taster und Tastenfelder sind hier eine optimale Alternative. Für solche Anwendungen sind geeignete Schaltkreise (ICs) verfügbar. Je nach Einstellung der Schaltungsparameter sind die ICs auch als Näherungsschalter einsetzbar. |  |
| --- | --- |

Anwendungen:

- wasser- und staubdichte Berührungstaster mit hohem Schutzgrad

- vandalensichere Tastaturen

- Alarmanlagen

- Näherungsschalter

- Füllstandsüberwachung

- Spielzeug

# Wegsensoren

Linearpotenziometer

Die Standardlinearpotenziometer wurden für direkte Absolutmessungen entwickelt und sind in Messbereichen bis zu 1'250 mm erhältlich und direkt im mechanischen System montierbar. Sie haben eine hervorragende Auflösung mit einer Wiederholbarkeit von ±0,01 mm und einer exzellenten Linearität von ±0,05%. Der Edelstahl-Schaft der KTC-Serie hat ein langes Lager im Gehäuse, das einen robusten und leichtgängigen Betrieb bei hoher Lebensdauer gewährleistet. Der Schleifer hat eine Kugelkupplung, die die Auswirkung der Schaftbewegung auf den Schleifer reduziert und somit Fehlstellungen ausschließt. Ein verbessertes Verfahren für den Kontakt mit der Widerstandsbahn (Doppelanschnitt-Verfahren) ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit und Linearität. Multifinger-Schleifer stabilisieren selbst unter schwierigsten Bedingungen das Ausgangssignal. Die Montagefüsse sind auf die gewünschte Positionen einstellbar.

- langlebige Lager und Schleifer

- störungsfreier Leitplastikspur-Ausgang

- lange Lebensdauer

- robust

- hohe Genauigkeit und Auflösung

mechanische Eigenschaften

- Messbereich: 50 bis 1.250 mm

- Schutzklasse: IP60, IP65

- Vibration: IEC 68-2-6:1982 10 g

- Schock: IEC 68-2-29:1968 40 g

- Lebensdauer: > 100 x 106 Zyklen 
>25 x 106 m

- Geschwindigkeit: 10 m/s max.

- Betätigungskraft: ≤ 2 N

- Nichtlinearität: ±0,05%

- Wiederholbarkeit: ±0,01 mm

- Auflösung: unendlich

elektrische Eigenschaften

- Strom Widerstand: ≤ 10 mA

- Schleifer: ≤ 1 mA

- Stromverbrauch: 3 W – 10 W

- Ausgangsripple: < ±0,1% von der Speisung

- max. Spannung: 60 V

- Isolierungsspannung: 500 V – 1 min. Rest < 5 μA

- elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650 ISO 4400

thermische Eigenschaften

- Betriebstemperaturbereich: -30 bis +100 °C